Der Zinker, c't 12/94, S. 319 (cm)

Chipkarten-Terminal mit seriellem Anschlu�

-----------------------------------------

CTM.PAS			KSC-Pascal Quelltext f�r 8031

CTM.ASM			Assembler-Listing Ausgabe

CTM.HEX			Intel-HEX-File f�r 27(C)128 EPROM

IODRIV16.ASM			modifizierter IODRIVER f�r KSC Pascal

MAKE4.BAT			Make-Batch f�r KSC Pascal und Linker

Chipkarten-Terminal auf Basis der MacInterface-Platine (

c't11/94) mit RS-232-Anschlu� f�r Mac und PC. Zur Neukompilation

ist der KSC 8051 MicroController Pascal Compiler erforderlich.

Fertiges Kompilat im HEX-File f�r handels�bliche EPROM-Programmer.

Erweiterungen gegen�ber der ver�ffentlichten Version: Stand-

Alone-Betrieb mit P1.7 an Masse, Auftrennen der Verbindung

(beispielsweise �ber Schalter) h�lt die Anzeige an. Zeigt

neben Telefonkarten-Daten nun auch den Inhalt von Speicherkarten

als Laufschrift auf dem Display. Herausziehen der Karte

ist jederzeit erlaubt.

m-Befehl akzeptiert nun die Angabe einer Basisadresse, z.B.

m 02 oder m 0200 listet den Inhalt ab Adresse $0200

auf (nur bei "gr��eren" Karten). r und w inkrementieren

automatisch. s und d sind nicht mehr auf 8 Zeichen beschr�nkt,

sondern akzeptieren (fast) unbegrenzt lange Strings.

Das abschlie�ende <Return> wird nicht in die Karte geschrieben.

10ms Wartezeit nach jedem Zeichen f�r die Programmierung

sind nach wie vor erforderlich!

Die neuen Befehle t und k geben den Inhalt von Telefon-

und KV-Karten formatiert aus. Bei Speicherkarten ohne Versicherten-

Template zeigt k nur den Inhalt ab $30 als ASCII-File an.

Beide Befehle haben keine Parameter.

(cm)