�������������������������������������������������������������������ķ

� ���    ��   ��� �����                                             � �

� �  �  �  � �      �   �   �   �   ��   �     �                    � �

� ���   �  �  ���   �   �   �   �  ����  �  �  �                    � �

� �     ���� ����   �    ���    �  ���    �����  � � �              � �

�                                                                   � �

� Dokumentation zur Freeware-Version 1.21                           � �

�                                                                   � �

� Copyright (c) 1995-98 by Mathias Poets.  Alle Rechte vorbehalten. � �

�������������������������������������������������������������������ͼ �

����������������������������������������������������������������������

Inhalt

������

1.  POSTview - eine Einf�hrung zum Thema POSTcodes

2.  Hard- und Software-Voraussetzungen

3.  Installation und Programmstart

4.  Funktionsbeschreibung - Men�referenz

5.  Versionsbeschreibung ... was ist neu?

6.  Weitere Informationen

Wichtige Hinweise

�����������������

Mit der Benutzung dieser Software erkl�ren Sie, da� Sie die folgenden

Nutzungs-Bedingungen gelesen haben und beachten werden:

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������Ŀ

�  BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR!                                      �

�                                                                    �

�  Die dem Programm beigef�gten POSTcodes werden ohne Anspruch und   �

�  Garantie auf Richtigkeit und Vollst�ndigkeit mitgeliefert.        �

�                                                                    �

�  Autor und Vertreiber k�nnen f�r fehlerhafte Angaben, deren Folgen �

�  sowie Sch�den jedweder Art, die auf die Benutzung dieser Software �

�  zur�ckzuf�hren sind, weder eine juristische Verantwortung noch    �

�  irgendeine Haftung �bernehmen.                                    �

�                                                                    �

�  WEDER AUTOR NOCH VERTREIBER �BERNEHMEN IRGENDEINE HAFTUNG!        �

��������������������������������������������������������������������;

��������������������������������������������������������������������

Die vorliegende Version der Software POSTview ist Freeware, das hei�t,

da� Sie sie f�r Ihren pers�nlichen Gebrauch kostenlos benutzen und

an Dritte ausschlie�lich zu deren pers�nlichen Gebrauch und unver�ndert

weitergeben d�rfen.

POSTview ist keine Public Domain Software und unterliegt dem Copyright!

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation und des Pro-

gramms POSTview, bestehend aus den unter 5. aufgef�hrten Programm-

dateien, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Autors ganz

oder teilweise auf irgendeine Art umgeschrieben, ver�ndert oder in

andere Sprachen �bersetzt werden.

Auf keinen Fall darf POSTview in anderer Weise als oben aufgef�hrt

genutzt werden, insbesondere darf das Programm oder auch Teile davon

nicht ohne schriftliche Genehmigung des Autors einem Produkt beigef�gt

oder in anderer Weise kommerziell (d. h. mit Gewinnerzielungsabsicht)

genutzt werden.

Das Copyright und die damit verbundenen Rechte erstrecken sich nur

auf die Programmdateien (s. 5. Versionsbeschreibung) und beinhalten

nicht(!) die dem Programm beigef�gten und unter 5. beschriebenen

ASCII-Dateien mit POSTcodes. Diese unterliegen allerdings u. U. dem

Copyright des jeweiligen Herstellers bzw. Herausgebers.

Bitte beachten Sie, da� Bezeichnungen und Namen von Herstellern, Firmen,

Produkten etc. im allgemeinen Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen

oder Handelsmarken sind und daher warenzeichen-, markenzeichen- oder

patentrechtlichem Schutz unterliegen. Sie sind Eigentum der jeweiligen

Inhaber und werden daher nur zur Benennung und ohne R�cksicht und

Gew�hrleistung einer freien Verwendbarkeit aufgef�hrt.

"AT", "IBM", "PS/2", "PC/AT", "XT", "PC/XT" und "VGA" sind eingetragene

Warenzeichen oder Warenzeichen der IBM Corp., USA. "Intel", "286", "386" und "486" sind eingetragene Warenzeichen

oder Warenzeichen der Intel Corp., USA. "Microsoft", "Windows", "MS" und

"MS-DOS" sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft

Corp., USA. "Compaq" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Compaq

Computer Corp., USA. "AMI", "AWARD", "PHOENIX" u. "PhoenixBIOS" sind

eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Autor der Software im Sinne des Copyrights ist:

Mathias Poets

Poets Computertechnik

D-31319 Sehnde / GERMANY

1.  POSTview - eine Einf�hrung zum Thema POSTcodes

��������������������������������������������������

Die 80x86 System-CPU eines Personalcomputers beginnt nach dem Ein-

schalten des Rechners, den Inhalt der Speicherstelle F000h:FFF0h

auszuf�hren. Diese liegt im ROM-BIOS des Personalcomputers und

beinhaltet meistens einen Sprungbefehl zur sogenannten POST-Routine

("POST" von  Power On Self Test). Dieses noch vor dem eigentlichen

Bootvorgang ablaufende Programm testet und initialisiert verschiedene

Komponenten der System-Hardware. Die dabei im einzelnen ablaufenden

Tests und ihre Reihenfolge sind je nach BIOS-Hersteller verschieden,

die wichtigsten Schritte sind in der Regel:

- �berpr�fung der CPU-Funktionen.

- �berpr�fung des BIOS-Codes durch ROM-Checksumme.

- Bildung einer CMOS-RAM-Checksumme und Vergleich mit

dem daf�r abgespeicherten Wert.

- Test und Initialisierung von:

- Timer-Baustein (8254 od. kompatibel),

- Tastatur-Controller (8042 od. kompatibel),

- DMA- und Interrupt-Controller (8237A und 8259A

od. kompatibel),

- Chipsatz (Cache-Controller),

- Video-Controller (VDU) und Video-Speicher,

- Laufwerks-Controller (FDC und HDC),

- Serielle und parallele Schnittstellen-Register.

- �berpr�fung des Systemspeichers (Pattern-Test, Parity Check).

Interessante Hinweise �ber den Aufbau dieser Routinen sind im von IBM

ver�ffentlichten Technischen Referenzhandbuch zum Personal Computer

AT (s. Quellen [6]) zu finden, dort ist auch ein Assembler-Listing des

BIOS-Quellcode abgedruckt.

Sollte beim Ablauf des POST ein Fehler auftauchen, wird dieser durch

eine Fehlermeldung der Au�enwelt mitgeteilt - vorausgesetzt, das System

ist dazu in der Lage. Tritt der Fehler n�mlich vor der Initialisierung

der Grafikkarte auf oder ist diese selber defekt, bleibt die Ursache

des Fehlers im Dunkeln.

Parallel zu den Bildschirmausgaben meldet sich daher das BIOS mit

diversen Piept�nen; welche, werden sie �ber eine Tabelle entschl�sselt,

Aufschlu� �ber die Fehlerursache geben k�nnen. Doch auch diese Methode

hat ihre Grenzen. Tritt z. B. ein Fehler bei der Initialisierung des

Timers 8254 auf, bleibt der PC stumm, da der PC-Lautsprecher an diesen

Baustein angeschlossen ist.

Zur L�sung dieser Probleme werden an bestimmten Stellen der jeweiligen

Testabschnitte sogenannte Checkpoint Codes ("Fehlercodes") an eine

bestimmte I/O-Portadresse geschickt. Diese hexadezimalen Codes k�nnen

mit dem I/O-Display einer handels�blichen Port 80-Karte (s. auch Punkt

6. Weitere Informationen) dargestellt und �ber entsprechende Tabellen

des BIOS-Herstellers dem jeweiligen Testabschnitt (und somit der Fehler-

quelle) zugeordnet werden.

Tritt ein Fehler z. B. bei der Initialisierung eines Bausteins auf,

wartet das POST-Programm vergeblich auf die R�ckmeldung des defekten

Chip. Wurde der entsprechene Checkpoint vor dem Test in den I/O-Port

geschrieben, kann so �ber die Darstellung auf dem I/O-Display die

Fehlerursache ermittelt werden.

Auch diese Methode hat Einschr�nkungen: die CPU mu� z. B. dazu in der

Lage sein, das im BIOS-ROM befindliche POST-Programm auszuf�hren.

Bei manchen PC- bzw. Mainboard-Herstellern (z. B. IBM) kann durch

einen Jumper auf dem Systemboard der Umfang der POST-Tests eingestellt

werden. Es empfiehlt sich daher, das Handbuch des PCs oder Mainboards

vor der Fehlersuche auf entsprechende Hinweise durchzulesen.

In der folgenden Auflistung sind die verschiedenen POST-Portadressen

der wichtigsten Hersteller aufgef�hrt:

I/O-Port:       Verwendung durch:

60h          IBM PC, XT und kompatible PCs

80h          IBM AT, XT286 und kompatible PCs

84h          Compaq

90h          IBM PS/2 Modelle 30 und 25

280h          IBM AT-kompatible (selten)

300h          EISA-BIOS, div. Hersteller

640h          EISA-Systeme

Das Programm POSTview, dessen Funktionen im folgenden n�her erl�utert

werden, ist ein auf POSTcodes spezialisierter Datei-Lister mit einer

modernen Oberfl�che nach dem SAA-Standard (incl. Mausunterst�tzung und

Videomode-Umschaltung).

Der gesuchte POSTcode und seine Bedeutung kann so schnell und bequem

gefunden werden kann. Im Lieferumfang von POSTview sind Dateien mit den

POSTcodes der wichtigsten Bios-Hersteller enthalten, zus�tzlich k�nnen

beliebige eigene (z. B. OEM-spezifische) Codes eingebunden werden.

2.  Hard- und Software-Voraussetzungen

��������������������������������������

F�r die Installation und Benutzung von POSTview sind mindestens folgende

Voraussetzungen zu erf�llen:

- 80286 Prozessor (oder gr��er) mit > 1 MB Speicherausstattung,

- 3,5"-Diskettenlaufwerk und > 1 MB freie Festplattenkapazit�t,

- VGA-kompatible Grafikkarte,

- Betriebssystem > MS-DOS 3.30 (oder kompatibel),

selbstverst�ndlich sind auch DOS-Boxen (z. B. Windows) geeignet.

Farbmonitor und Maus sind nicht zwingend vorgeschrieben, erleichtern

aber die Arbeit mit dem Programm.

3.  Installation und Programmstart

����������������������������������

Die Installation erfolgt durch den Aufruf der Datei INSTALL.BAT auf der

POSTview-Diskette, wobei als Parameter die vollst�ndige Pfadangabe des

auf der Festplatte gew�nschten Verzeichnisses als Parameter angegeben

werden mu�. Beispielsweise erfolgt die Installation von POSTview durch

den Aufruf:

INSTALL C:\POSTVIEW  <Return>

im Verzeichnis \POSTVIEW auf dem Festplattenlaufwerk C. Das Verzeichnis

wird, falls noch nicht vorhanden, w�hrend der Installation erzeugt.

Die zweite M�glichkeit, POSTview zu installieren, besteht darin, alle

Dateien auf der Diskette mit dem daf�r vorgesehenen DOS-Befehl in ein

(beliebiges) Verzeichnis auf der Festplatte zu kopieren.

WICHTIG: Achten Sie bei der Installation darauf, da� wirklich alle (!)

Dateien von der Diskette oder dem Dateiarchiv in das

entsprechende Verzeichnis auf der Festplatte kopiert werden.

POSTview arbeitet sonst nicht korrekt!

(Meldung: Invalid Drive or Directory.)

Der Programmstart erfolgt durch Aufruf der Datei POSTVIEW.EXE <Return>.

Bitte denken Sie daran, vor dem Aufruf in das Verzeichnis zu wechseln,

in dem sich die POSTview-Dateien befinden.

POSTview kann nat�rlich auch von der Diskette direkt gestartet werden,

die Arbeitsgeschwindigkeit ist dabei aber geringer.

4.  Funktionsbeschreibung - Men�referenz

����������������������������������������

Im folgenden Abschnitt werden alle Men�befehle beschrieben. Neben der

M�glichkeit, diese Befehle durch Anklicken mit der Maus zu starten

oder sich mit den Cursor(=Pfeil)-Tasten und der Return(=Eingabe)-Taste

durch die Men�s zu "hangeln", gibt es f�r einige Funktionen auch

Tastenkombinationen. Diese sind in der Auflistung neben dem Funktions-

namen in eckigen Klammern [] aufgef�hrt.

Die Statuszeile

---------------

Die am unteren Bildschirmrand befindliche Statuszeile zeigt einige der

grundlegenden Tasten und Tastenk�rzel, die momentan im aktiven Fenster

verf�gbar sind. Dort sind diese Befehle auch direkt mit der Maus

anzuklicken.

Die Men�zeile  [F10]

--------------------

�ber die Taste F10 (oder direkt mit der Maus) gelangt man in die am

oberen Bildschirmrand befindliche Men�zeile, deren Men�-Struktur im

folgenden kurz erl�utert wird. Au�erdem ist es m�glich, die einzelnen

Men�s durch Dr�cken der Alt-Taste in Kombination mit dem jeweils im

Men�namen hervorgehobenen Buchstaben aufzurufen. Die Zahlenkombination

in der rechten oberen Ecke gibt die aktuelle Systemzeit wieder.

SYSTEM-Men�  [Alt-Leertaste]

----------------------------

In das System-Men� (Symbol am linken oberen Bildschirmrand) gelangt man

am schnellsten mit der Tastenfolge [Alt-Leertaste]. Folgende Befehle

sind dort verf�gbar:

- Videomode [Alt-V]     schaltet den Bildschirmmodus zwischen der

25- und der 50-Zeilen-Darstellung um.

- About...  [Shift-A]   gibt die Copyright- und Versions-Meldung aus.

- Manual    [F1]        zeigt diese Datei auf dem Bildschirm an.

FILE-Men�  [Alt-F]

------------------

- Open      [F3]        �ffnet das Dateiauswahlfenster. So k�nnen

beliebige ASCII-Dateien zur Anzeige gebracht

werden.

- ChangeDir [Shift-C]   macht ein anderes Verzeichnis oder Laufwerk

zum aktuellen Verzeichnis (oder Laufwerk).

[ChDir]     Nach dem Anw�hlen des gew�nschten neuen Ver-

zeichnisses im Auswahlfenster wird dieses

entweder durch Maus-Doppelklick auf den Namen

des Verzeichnisses oder durch Bet�tigen von

[ChDir] �bernommen.

[Revert]    macht die [ChDir]-Aktion wieder r�ckg�ngig.

[OK]        Mit [OK] wird das Verzeichnis-Auswahlfenster

wieder verlassen.

- OEM...    [Alt-E]     bringt anwenderspezifische POSTcodes zur

Anzeige. Voraussetzung: diese m�ssen in einer

ASCII-Datei mit dem Namen OEM.TXT im gleichen

Verzeichnis wie die Datei PVFREE.EXE stehen.

- Exit      [Alt-X]     beendet das Programm.

AMI- ... DIVERSE-Men�  [Alt-M] ... [Alt-D]

------------------------------------------

Hier k�nnen die verschiedenen POSTcodes auf dem Bildschirm aufgelistet

werden (siehe 5. Versionsbeschreibung). Der Aufruf der Untermen�s kann

mit Mausklick oder Pfeiltasten und <Return> erfolgen.

WINDOWS-Men�  [Alt-W]

---------------------

- Zoom      [F5]        vergr��ert das aktive Fenster auf seine

Maximalgr��e.

- Tile      [F6]        ordnet alle offenen Fenster so auf dem

Bildschirm an, da� sie sich nicht �berlappen.

- Cascade   [Alt-F3]    ordnet alle offenen Fenster so auf dem

Bildschirm an, da� sie sich �berlappen.

- Next      [Shift-T]   wechselt das aktive Fenster, Alternative

zum Anklicken.

- Close     [Shift-A]   schlie�t das aktuelle Fenster (auch durch

Mausklick auf linke obere Ecke m�glich).

5.  Versionsbeschreibung ...was ist neu?

����������������������������������������

Zum Umfang der vorliegenden Freeware-Version geh�ren folgende Dateien:

Programmdateien

---------------

POSTVIEW.EXE         Programmdatei POSTview

INSTALL.BAT          Installations-Batchdatei

MANUAL.DOC           Dokumentation (diese Datei)

README!.BAT          Batchdatei zur Bildschirmausgabe

der Datei MANUAL.DOC.

POSTcode-Dateien (ASCII-Format)

-------------------------------

Datei:               Inhalt:                            Quelle:

-------------------------------------------------------------------

ACER1.TXT            ACER PCI-BIOS Stand 11/95            [9]

ACER2.TXT            ACER PCI-BIOS Version 2.1            [9]

ACER3.TXT            ACER PCI-BIOS Version 3.0            [9]

AMI1.TXT             AMI BIOS vor 4/90                    [1]

AMI2.TXT             AMI BIOS nach 4/90                   [1]

AMI3.TXT             AMI HiFlex ISA/EISA BIOS             [1]

AMI4.TXT             AMI WinBIOS                          [1]

AMI5.TXT             AMI BIOS Plus                        [8]

AMI_BS.TXT           AMI Screen- & Beep Codes             [1],[4],[5]

AWARD1.TXT           Award BIOS Version 3.3               [2],[4]

AWARD2.TXT           Award BIOS Version 4.2 & 4.5x        [3]

AWARD_BS.TXT         Award Screen- & Beep Codes           [3],[4]

C_T1.TXT             Chips & Technology BIOS              [2],[4],[5]

IBM1.TXT             IBM AT BIOS                          [6]

IBM2.TXT             IBM PS/2 BIOS                        [2],[4]

IBM_BS.TXT           IBM Beep- & Screen Codes             [4],[11],[12]

MRBIOS1.TXT          Microid Research MR BIOS 2.0         [4],[5]

MYLEX.TXT            Mylex Beep-Codes                     [4]

OEM.TXT              (reserviert f�r OEM-POSTcodes)        -

PHOENIX1.TXT         Phoenix ISA & EISA BIOS              [4],[7],[10]

PHOENIX2.TXT         PhoenixBIOS 4.0                      [10]

PHOEN_BS.TXT         Phoenix Beep- & Screen Codes         [4],[10]

QUADTEL1.TXT         Quadtel AT BIOS 3.0                  [4],[5],[8]

SNI1.TXT             Siemens Nixdorf Scenic-PCs           [10],[13]

Quellen

-------

[1]   American Megatrends Inc., Support-BBS #001-404-246-8782

[2]   Zeitschrift ELEKTOR, Elektor-Verlag, Heft 1/95, Seite 20ff.

[3]   AWARD Software Europe, M�nchen

[4]   div. Internet URLs / Compuserve - Foren, z. B.:

ACER GmbH        http://www.acer.de/

AMI Inc.         http://www.megatrends.com/

AWARD Inc.       http://www.award.com.tw/

IBM Corp.        http://www.ibm.com/

Phoenix Ltd.     http://www.ptltd.com/

Micro Firmware   http://www.firmware.com/

Microid Research http://www.mrbios.com/

MYLEX Ic.        http://www.mylex.com/

[5]   Zeitschrift c't, Heise-Verlag, Heft 3/95, Seite 318ff.

[6]   Technical Reference Personal Computer AT, IBM Corp. 1984

[7]   PHOENIX Technical Reference Series:

System BIOS for IBM PCs, Compatibles and EISA...,

Verlag Addison Wesley 1992

[8]   Zeitschrift c't, Heise-Verlag, Heft 10/92, Seite 269ff.

[9]   ACER Computer GmbH, Ahrensburg

[10]   PHOENIX Technologies Ltd., Santa Clara, CA / USA

[11]   Personal System/2 and Personal Computer BIOS Interface

Technical Reference, Second Edition, IBM Corp. 1988

[12]   Scott Mueller, Upgrading and Repairing PC,

Second Edition, Addison-Wesley 1992

[13]   Siemens Nixdorf Informationssysteme

Abteilung Personal Computer, Augsburg

Neues in dieser Version

-----------------------

Version 1.20: Beep- und Screencodes AMI, AWARD, IBM, PHOENIX, MYLEX.

(Stand April '97)

Version 1.21: Neue Codes von ACER und der Scenic-PCs von SNI sowie

erweiterte Checkpoints des AMI WinBIOS.

(Stand August '98)

6.  Weitere Informationen

�������������������������

Wegen Programm-Updates und weitere Informationen zum Thema Hard- und

Software f�r PC-Diagnose sowie POSTboards zur Darstellung der BIOS-

POSTcodes wenden Sie sich bitte an:

Mathias Poets

Poets Computertechnik

D-31319 Sehnde / Germany

Tel.  +49-(0)5132-865297

Fax   +49-(0)5132-865298

email mathias.poets@t-online.de

Die jeweils neueste Version von POSTview ist auch �ber die Homepage:

http://home.t-online.de/home/poets

zum Download verf�gbar.